治疗车技术参数

1.车体由耐冲击的工程塑料ABS组成，上下两层收纳空间，圆角边缘防撞设计，美观且具有良好的操控性；

2.配置延伸式扶手，拆装式加高护栏；加厚磨砂防滑保护垫，可重复清洗使用；

3.左侧：配置1个斜筐;

4.右侧:配置1个消毒液支架,底部配置双色垃圾桶;

5.配置2个抽屉，抽屉内置3×3分隔片，可组成16个格子，大小位置按需调整；多段式金属抽屉滑轨；抽屉拉手上方配置识别卡片插槽；

6.底部:4个3寸静音脚轮;含两个带刹车轮；

7.规格：（50-80）*（45-55）*（90-100）cm